# PCBA气密性测试SN绑定系统

操作手册

# 目录

一、系统概述

二、系统组成

三、SerialPortLogger.exe 串口工具操作

四、PCBASerialBind.aspx 绑定页面操作

五、数据查询与导出

六、日常维护

七、常见问题处理

# 一、系统概述

本系统用于PCBA气密性测试数据的采集与SN码绑定管理。系统通过串口工具实时采集气密性测试仪的输出数据，并将测试数据与产品SN码进行绑定存储，实现产品质量追溯。

## 主要功能

串口数据实时采集与记录

SN码与测试数据自动绑定

测试结果重复性校验（CycleNo + TestTime）

非Pass结果警告提示

数据查询与导出

日志文件每日自动备份

# 二、系统组成

## 2.1 硬件组成

PC电脑（运行串口工具和MES系统）

气密性测试仪（带RS232接口）

RS232串口线

## 2.2 软件组成

| 软件名称 | 路径 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| SerialPortLogger.exe | Tools\SerialPortLogger\publish9\ | 串口数据采集工具 |
| config.json | 与exe同目录 | 串口工具配置文件 |
| PCBASerialBind.aspx | Export\Kimball\ | SN绑定操作页面 |
| DATALOG.TXT | Export\Kimball\PCBA\ | 串口日志文件 |

# 三、SerialPortLogger.exe 串口工具操作

## 3.1 配置文件说明

串口工具通过config.json文件配置，文件位于exe同目录下：

{
  "PortName": "COM9",           // COM端口号
  "BaudRate": 9600,             // 波特率
  "DataBits": 8,                // 数据位
  "StopBits": "1",              // 停止位
  "Parity": "None",             // 校验方式
  "FlowControl": "None",        // 流控制
  "LogPath": "\\192.168.8.188\c$\inetpub\mes\Export\Kimball\PCBA\DATALOG.TXT"
}

## 3.2 启动串口工具

1. 双击运行 SerialPortLogger.exe

2. 确认界面显示的端口号、波特率等参数与配置一致

3. 点击"打开串口"按钮启动数据采集

4. 界面显示"状态: 已连接"表示串口打开成功

## 3.3 数据格式说明

串口工具采集的数据格式如下（空格分隔）：

CycleNo  MM/DD/YYYY HH:MM:SS  ProgramNo  SomeID  TestType  Channel  Pressure  PressureUnit  ResultValue  ResultUnit  ResultStatus

示例：

9  07/07/2026 11:09:13  066173-001P  001  Vacuum Decay  1  -2.9808  psi  0.0248  psi  Pass

## 3.4 注意事项

所有配置参数通过config.json文件修改，界面不可修改

如需修改配置，请关闭串口后编辑config.json，然后点击"重新加载配置"按钮

日志文件路径固定为：\\192.168.8.188\c$\inetpub\mes\Export\Kimball\PCBA\DATALOG.TXT

工具采用行缓冲机制，确保数据完整性

# 四、PCBASerialBind.aspx 绑定页面操作

## 4.1 页面布局

页面从上到下包含以下区域：

校验计数器区域 - 设置和显示已校验数量

工单号输入区域 - 输入当前工单号

SN码扫描区域 - 扫描产品SN码

串口日志文件区域 - 显示日志路径和监听状态

串口检测数据区域 - 显示最新串口数据（可折叠）

提示信息区域 - 显示操作提示和保存按钮

查询区域 - 按工单号/SN查询绑定记录

绑定明细表 - 显示查询结果

## 4.2 操作流程

### 步骤1：填写工单号

在"工单号"输入框中输入当前生产工单号，输入后自动同步到查询区域并执行一次查询。

### 步骤2：扫描SN码

将扫码枪对准产品SN码标签扫描，SN码输入框自动填充。

### 步骤3：系统自动处理

1. SN码长度校验（必须为6位）

2. 检查SN是否已绑定

3. 启动串口数据监听

4. 获取最新串口数据

5. 检查数据是否已绑定（CycleNo + TestTime）

6. 检查结果状态（非Pass时显示警告）

7. 自动完成绑定

8. 焦点自动回到SN输入框

### 步骤4：继续扫描

绑定成功后，直接扫描下一个产品SN码，重复步骤2-3。

## 4.3 提示信息说明

| 提示信息 | 说明 |
| --- | --- |
| 请扫描SN码！ | 初始状态或SN清空后 |
| SN码长度错误！当前长度：X位，要求6位 | SN码长度不符合6位要求 |
| 该SN码已绑定串口数据，请勿重复绑定！ | 该SN已存在绑定记录 |
| SN码有效，正在监听串口数据... | SN校验通过，等待串口数据 |
| 该串口数据(Cycle:X)已绑定，等待新数据... | 串口数据已绑定过，等待新数据 |
| 警告：测试结果不是Pass（X），仍将绑定... | 测试结果非Pass，仍会绑定 |
| SN码与串口数据绑定成功！ | 绑定完成 |

## 4.4 校验计数器

校验计数器用于控制本次生产需要绑定的数量。在"校验计数器"输入框中输入目标数量，系统会实时显示已绑定数量。当已绑定数量达到目标数量时，会弹出提示。

点击"重置计数器"可清零已绑定数量。

# 五、数据查询与导出

## 5.1 查询功能

支持按以下条件查询绑定记录：

工单号（GDH）- 模糊匹配

SN码 - 模糊匹配

组合查询 - 同时输入工单号和SN码，AND逻辑

查询条件为空时忽略该条件，显示全部记录。

## 5.2 导出数据

点击"导出"按钮可将当前查询结果导出为Excel文件。

## 5.3 删除记录

在明细表中右键点击某行，选择"删除"可删除该绑定记录。

## 5.4 XML查询文件

系统提供XML格式的查询定义文件，用于独立查询工具：

Listviews\PCBA气密性测试绑定查询.xml

# 六、日常维护

## 6.1 日志文件备份

系统配置了Windows计划任务，每天23:50自动执行以下操作：

将DATALOG.TXT备份为DATALOG_YYYYMMDD.TXT

清空原DATALOG.TXT文件内容

备份文件保存在 backup 目录下

备份脚本位置：Export\Kimball\PCBA\backup_datalog.bat

计划任务名称：PCBA_DATALOG_DailyBackup

## 6.2 检查备份状态

查看backup目录下的备份日志：

Export\Kimball\PCBA\backup\backup_log.txt

## 6.3 串口工具配置修改

1. 关闭串口工具（如正在运行）

2. 用记事本打开config.json

3. 修改需要的参数（如端口号）

4. 保存文件

5. 重新启动串口工具，或点击"重新加载配置"

# 七、常见问题处理

## 串口工具无法打开串口

1. 检查COM端口号是否正确
2. 检查串口是否被其他程序占用
3. 检查设备管理器中串口设备是否正常

## 页面无法获取串口数据

1. 检查串口工具是否正在运行并采集数据
2. 检查DATALOG.TXT文件是否有新数据写入
3. 刷新页面重试

## SN码扫描后提示长度错误

SN码必须为6位，检查扫码枪设置或产品标签是否正确

## 提示"该SN码已绑定"

该SN码已存在绑定记录，请检查是否重复扫描。如需重新绑定，先在明细表中删除原记录。

## 测试结果不是Pass

系统会显示警告但仍会绑定。请检查产品是否需要返工或报废处理。

## 备份文件未生成

1. 检查Windows计划任务是否正常运行
2. 检查backup目录是否存在
3. 查看backup_log.txt了解错误信息